2019年10月1日

シチズン電子株式会社

色のばらつきを抑え、発光効率を向上させた

照明用LEDを開発

シチズン電子株式会社（本社:山梨県富士吉田市、社長:関口 金孝）は、色のばらつきを抑え、発光効率を向上させた照明用LEDパッケージ「COB※1シリーズVersion 8」を開発しました。

照明用LEDパッケージ「COBシリーズ   Version 8」

製品シリーズ：3シリーズ、12品種

光　　　　　　束：最大23,500ｌｍ（CLU04J-1818C9-502M2U1 5,000K Ra80 Tj= 85℃）

用途：ＬＥＤ電球、ダウンライト、道路灯、投光器、スタジアム照明など

量産開始：2019年10月

CLU02Jシリーズ

CLU03Jシリーズ

CLU04Jシリーズ

CLU02Jシリーズ

CLU03Jシリーズ

CLU04Jシリーズ

１．色のばらつきを従来からおよそ半分に抑えた2SDCMを標準展開

一般的にLED照明は、複数の青色LED素子と蛍光体を組み合わせて製造されるため、材料のばらつきにより、同じ色温度でも青っぽい、黄色っぽいなど色のばらつきが生じます。このばらつきにより、一つの空間に多数の照明を配置した際、色の違いが出てしまいます。これまでも材料の選定、製造の条件を厳格化することで色のばらつきを抑えてきましたが、本製品では、さらに精度を向上させることにより、色のばらつきの範囲をSDCM※2基準で従来の3SDCMから2SDCMと、従来比のおよそ半分に抑えることができました。また、これまでは、カスタム製品にのみ対応していた2SDCMを本製品では標準展開します。

従来品

本製品

ANSI 7step quadrangle

2SDCM

3SDCM

２．発光効率が最大５％向上　照明器具の省エネに貢献

素子などの適用部材の見直しや改良を行い、光の取り出し効率と放熱性を高め、当社従来品と比較して発光効率を最大5％向上しました。少ない電力でより明るく光ることができ、照明器具の省エネに貢献します。

※同一条件で発光させた場合の比較。（3,000K，Ra 90 min.，Tj＝85℃）

発光効率　　         　　 製品型名

新製品：      137 lm/W　　　　　　CLU03J-1205C9-303H5U2

従来品：      130 lm/W　　　　　　CLU038-1205C4-30H5M3-F1

【従来比約5%向上】

蛍光灯や水銀灯からLED照明への置き換えが進み、LED照明は一般的に普及してきましたが、色のばらつきに加え、明るさや発光効率、対象物をより美しく見せる「光の質」への要求は年々高まっています。シチズン電子では、今後もより性能・品質の高い製品を提供し、市場ニーズに対応していきます。

※１ COB：Chip on Boardの略称で、LED素子を基板上に直接実装した構造。

※2　SDCM（Standard Deviation Colour Matching）：カラーマッチングの標準偏差の頭字語です。

色のばらつきを表す指標。数字が少ないほどばらつきが少ない。

「CITILED The Light Engine」とは、シチズン電子の照明用LEDのブランド名です。

CITILEDはシチズン電子株式会社の登録商標です。

「CITILED The Light Engine」とは、シチズン電子の照明用LEDのブランド名です。

CITILEDはシチズン電子株式会社の登録商標です。

| 報道関係の方のお問い合わせ先 シチズン電子株式会社 経営企画部 企画広報課 高草 ℡：0555－22－9901（直） シチズン時計株式会社 広報ＩＲ室 大舘・三留 ℡：042－466－1232（直） | 製品に関するお問い合わせ先 シチズン電子株式会社 営業本部 ライティング営業部 ℡：03－3493－2744（直） |
| --- | --- |

Ref.CE-0568P-201909

掲載されている情報は、発表日時点の情報です。